ООО «ПОЕКТРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

РУСПРОЕКТ

Заказчик: Администрация муниципального образования Тимашевский район Краснодарского края

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края

ЧАСТЬ ΙΙ

Материалы по обоснованию

2022 год

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-строительная компания

«РУСПРОЕКТ»

Заказчик: Администрация муниципального образования Тимашевский район Краснодарского края

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края

ЧАСТЬ ΙΙ

Материалы по обоснованию

| Генеральный директор ГАП |  | Е.В. Губанова С.М. Царахов |
| --- | --- | --- |

2022 год

ИСПОЛНИТЕЛИ

| Должность | Фамилия, инициалы | Подпись |
| --- | --- | --- |
| ГАП Архитектор Ведущий инженер Н. контроль | С.М. Царахов Ю.В. Сокур С.В. Казаков И.В. Кудинова |  |

СОСТАВ ПРОЕКТА

Генерального плана

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края

Утверждаемые материалы:

Часть I. Положение о территориальном планировании

Обосновывающие материалы:

Часть II. Материалы по обоснованию генерального плана

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	6

2. Анализ использования территории муниципального образования	8

2.1. Сведения о границах муниципального образования	8

2.2. Комплексная оценка и основные проблемы развития территории.	8

2.2.1. Система расселения и трудовые ресурсы	8

2.2.2. Организация социальной инфраструктуры	10

2.2.3. Жилищный фонд	11

2.2.4. Экономический потенциал поселения	11

2.2.5 Существующее состояние и перспективы развития транспортной инфраструктуры поселения	12

2.2.6 Существующее состояние и перспективы развития инженерной инфраструктуры поселения	13

2.2.7. Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений	17

2.3. 	Природные условия и ресурсы территории муниципального образования	19

2.4 Сведения об особо охраняемых природных территориях, расположенных на территории муниципального образования	23

2.4.1 Сведения об особо охраняемых природных территориях федерального значения	23

2.4.2 Сведения об особо охраняемых природных территориях регионального значения	23

2.4.3 Сведения об особо охраняемых природных территориях местного значения	23

3. Cведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения	24

3.1. Определение функциональных зон, в которых планируется размещение объектов федерального значения и местоположения линейных объектов федерального значения	25

4. Cведения о видах, назначении и НАИМЕНОВАНИЯХ, планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов регионального значения	25

4.1 Определение функциональных зон, в которых планируется размещение объектов регионального значения и местоположения линейных объектов регионального значения	26

5. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	27

6. Перечень существующих и строящихся объектов местного значения, созданных (создаваемых) для исполнения полномочий муниципального образования	31

7. Общий перечень планируемых объектов местного значения для включения в Генеральный план	33

8. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения	37

8.1 Обоснование выбранного варианта размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведение, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	38

8.2 Обоснование выбранного варианта размещения объектов автомобильных дорог в границах населенных пунктов МО, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	38

8.3 Обоснование выбранного варианта размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	38

8.4 Обоснование выбранного варианта размещения объектов в иных областях деятельности, необходимых для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения МО, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	39

8.5 Сводная таблица обоснования выбранного варианта размещения планируемых объектов местного значения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	39

9. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие этих территорий	40

10. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	41

11. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования или исключаются из их границ	48

12. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	51

13. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА И БАЛАНС СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ________________________55

14. Состав графической части (Часть II)	72

1. Общие положения

Проект Генерального плана Незаймановского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края (далее Генеральный план) выполнен в двух частях: Часть 1 «Положение о территориальном планировании» (далее - Положение); Часть 2 «Материалы по обоснованию проекта генерального плана», сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса.

Проект Генерального плана выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Региональными нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края, требованиями приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10, требованиями приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244, иными нормативно-правовыми документами, необходимые для подготовки документации по территориальному планированию.

Основание для разработки проекта:

1.Муниципальный контракт№08183000199220002510001от «10» августа 2022 г.

2.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3.Постановление администрации муниципального образования Тимашевского района от 28.04.2022 № 630 «О подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план Незаймановского сельского поселения Тимашевского района»

Цели Генерального плана:

актуализация Генерального плана Незаймановского сельского поселения Тимашевского района и приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Задачи Генерального плана:

Внесение изменений в генеральный план Незаймановского сельского поселения Тимашевского района предусматривает проведение работ в части:

1. Приведения в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ (действующая редакция);

2. Приведения в соответствие со схемой территориального планирования муниципального образования района (с учетом вносимых изменений) в части отображения объектов местного значения муниципального района;

3. Приведения в соответствие со Схемой территориального планирования Краснодарского края (с учетом внесенных в нее изменений) в части отображения объектов регионального значения;

4. Приведения в соответствие со Схемой территориального планирования Российской Федерации (с учетом внесенных в нее изменений) в части отображения объектов федерального значения;

5. Приведения в соответствие с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 09.03.2016) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с законом Краснодарского края от 17.08.2000 № 313-КЗ «О перечне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Краснодарского края;

6. Отображения границ населенных пунктов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости с изменением границ населенных пунктов;

7. Отображения границ горных отводов в соответствии с данными уполномоченных органов по пользованию недрами Российской Федерации Краснодарского края и иных зон с особыми условиями использования территории;

8. Отображения зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с действующим законодательством, в том числе:

- отображение границ, установленных (утвержденных) санитарно-защитных зон предприятий;

- отображение установленных (утвержденных) зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения;

- отображение установленных (утвержденных) границ зон охраны объектов культурного наследия;

- отображение установленных (утвержденных) границ зон подтопления и затопления территорий;

- отображение установленных (утвержденных) границ зон пунктов государственной геодезической сети.

9. При подготовке проекта учесть наличие на территории поселения земель особо ценных продуктивных угодий;

10. Отображения в текстовом и картографическом материале:

охранных зон инженерных коммуникаций;

охранных зон искусственных сооружений;

инвестиционно значимых объектов;

магистральных газо- и нефте- проводов;

объектов федерального значения;

11. Изменение границ населенных пунктов, в целях исключения пересечения границ с земельными участками и включению в границы населённых пунктов существующих и планируемых территорий кладбищ.

Исключения из границ населенных пунктов территории, ранее включенных из земель сельскохозяйственного назначения.

12. Приведения в соответствие с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

13. Предусмотреть проведение синхронизации с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций в сфере электро-, газо-, теплоснабжения;

14. Изменения и установления параметров функциональных зон в границах земельных участков с кадастровыми номерами:

- земельные участки для размещения кладбищ: площадью 4000 кв.м, кадастровый номер 23:31:0601003:109, по адресу: Тимашевский район, Незаймановское сельское поселение, в границах ТОО "Красная Звезда", секция 1, контур 27, участок 1; площадью 588 кв.м, кадастровый номер 23:31:0601005:1829, по адресу: Тимашевский район, Незаймановское сельское поселение, в границах ТОО "Красная Звезда", секция 12, контур 3303, участок 1 и площадью 3630 кв.м, кадастровый номер 23:31:0601003:119, по адресу: Тимашевский район, Незаймановское сельское поселение, х.Незаймановский, секция 3, контур 13, участок 1, внести изменения в части границ поселения: земельные участки с кадастровыми номерами: 23:31:0601003:109, 23:31:0601003:119 и 23:31:0601005:1829 включить в земли населенных пунктов и установить функциональную зону - зона кладбищ;

- граница населенного пункта пересекает земельные участки с кадастровыми номерами 23:31:0601005:7, 23:31:0601001:389, 23:31:0601001:77, 23:31:0601003:79, 23:31:0601003:135/2, 23:31:0000000:2361, 23:31:0601004:282, 23:31:0601004:278, 23:31:0601004:275, 23:31:0000000:266; 23:31:0000000:2361, 23:31:0601004:282, 23:31:0601004:278, 23:31:0601004:275, 23:31:0000000:266 необходимо изменить границу вывести полностью земельные участки за границу населенного пункта.

15. На картах, входящих в соответствии с пунктами 2 - 4 части 3 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ, отобразить:

- актуализированные сведения о планируемых для размещения объектов местного значения Незаймановского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края;

- актуализированные границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав Незаймановского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края;

- актуализированные границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

В материалах Генерального плана Незаймановского сельского поселения Тимашевского района (далее поселения) установлены следующие сроки его реализации:

исходный год - 2022г.,

I этап– 2022-2032 гг. (первоочередные плановые мероприятия 3-10 лет);

II этап– до 2042 г. (расчетный срок Генерального плана, 20 лет).

2. Анализ использования территории муниципального образования

2.1. Сведения о границах муниципального образования

Незаймановское сельское поселение расположено на северо-восточной окраине Тимашевского района. По территории поселения с северо-запада на восток протекает река Незайманка.

Сельское поселение граничит:

с севера- с Брюховецким районом;

с востока- с Кореновским районом;

с юга-с Кореновским районом;

с запада- с Новокорсунским сельским поселением Тимашевского района

Площадь поселения составляет12946,2 га.

Федеральный округ: Южный

Население – 2558человек(на 01.01.2021)

Административный центр —хутор Незаймановский.

2.2. Комплексная оценка и основные проблемы развития территории.

2.2.1. Система расселения и трудовые ресурсы

Современное положение и демографические тенденции развития

На территории поселения расположен 3населенных пункта.

В таблице приведены данные по распределению населения по населенным пунктам.

Таблица 2.2.1.1

Сведения о численности постоянного населения населенных пунктов Незаймановского сельского поселения на 01.01.2010г

| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население (чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Незаймановский | хутор | ↘1809 |
|  | Можарийский | хутор | ↘34 |
|  | Стринский | хутор | ↘598 |

Таблица 2.2.1.2

Динамика изменения численности населения с 2011г по 2022 г

| Численность населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 2441 | ↗2473 | ↗2521 | ↗2556 | ↗2626 | ↗2647 | ↗2664 | ↘2650 | ↘2597 | ↘2568 |
| 2021 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ↘2558 | ↘2533 |  |  |  |  |  |  |  |  |

За последние 10 лет численность поселения изменилась с 2521 до 2533 человек. Изменение численности населения поселения происходит как за счет естественного, так и за счет механического движения населения.

К населенным пунктам с численностью населения более 100 человек относятся хутор Незаймановский, хутор Стринский.

Таким образом, в Незаймановском сельском поселение складывается неблагоприятная демографическая ситуация – смертность превышает число родившихся. Изменить сегодняшнюю ситуацию возможно только при улучшении общей экономической ситуации и с учетом действий органов местного самоуправления по реализации стратегии.

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса общественных услуг.

Существенное улучшение демографической ситуации является общенациональным приоритетом, так как издержки демографического развития препятствуют решению кардинальных социально-экономических задач, эффективному обеспечению национальной безопасности. Поэтому генеральный план принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографический обстановки. Проектом выбрано направление относительной стабилизации численности населения (позитивный сценарий), т.к. иная позиция является тупиковой, не способной к развитию.

Реализация программ и мероприятий, предусмотренных генеральным планом, должна оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие территории.

Поэтому прогноз опирается на следующие методы и статические данные:

численность населения муниципального образования за последние годы;

прогноз, выполненный схемой территориального планирования Краснодарского края;

прогноз, выполненный схемой территориального планирования Тимашевского района Краснодарского края;

учет позитивного влияния мероприятий генерального плана муниципального образования.

Перспективная численность населения муниципального образования представлена в таблице.

Таблица 2.2.1.3

Определение потребности в детских дошкольных учреждениях

в соответствии с действующими нормативами

| Наименование населенного пункта | Тип населённого пункта | Численность, чел | Количество мест в детских дошкольных учреждениях | Норма расчета, на 1000 человек | Выводы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее | Нормативное |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Незаймановский | хутор |  |  |  |  |  |
| Можарийский | хутор |  |  |  |  |  |
| Стринский | хутор |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 2533 | 168 | 66 |  |  |

Таблица 2.2.1.4

Определение потребности общеобразовательными учреждениями

в соответствии с действующими нормативами

| Наименование населенного пункта | Тип населённого пункта | Численность, чел | Необходимость размещения школ |  | Количество мест в общеобразовательных школах |  |  |  | Норма расчета, на 1000 человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующее |  | Нормативное |  |  |
|  |  |  | Средние и основные | начальные | Общее количество | в том числе 10-11 классов | Общее количество | в том числе 10-11 классов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Незаймановский | хутор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Можарийский | хутор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стринский | хутор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 2533 |  |  |  |  | 431 |  | 170 |

2.2.2. Организация социальной инфраструктуры

Основные учреждения обслуживания сконцентрированы в административном центре поселения – х.Незаймановском.

Образование

В х.Незаймановском функционируют детский сад и школа. Количество мест в учреждении дошкольного образования по проекту – 110; численность учащихся дневного общеобразовательного учреждения – по проекту 560 мест.

Здравоохранение

Среди учреждений системы здравоохранения в административном центре поселения размещаются амбулатория на 50 посещений в смену, аптека, в х. Стринский расположен фельдшерско-акушерский пункт.

Физическая культура и массовый спорт

Из числа объектов физкультуры и спорта в х.Незаймановском имеется 1 стадион.

Культура

В поселение функционируют два клубных учреждения, две библиотеки.

Предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания

Всего на территории поселения насчитывается 11 объектов розничной торговли.

В х.Незаймановском расположено 2 предприятия общественного питания общим количеством посадочных мест – 120.

На территории муниципального образования находятся 2 отделения почтовой связи.

2.2.3. Жилищный фонд

Существующая  жилая застройка представлена главным образом домами с приусадебными участками индивидуальными и 2-4-х квартирными. На территории х.Незаймановский имеются малоэтажные дома секционного типа.

В поселении имеется развитая сеть учреждений обслуживания.  Основные учреждения обслуживания сконцентрированы в административном центре поселения – х. Незаймановском. Из учреждений обслуживания сферы народного образования в х.Незаймановском функционируют детский сад и  школа. В культурной сфере поселения функционируют два клубных учреждения, две библиотеки. Среди учреждений системы здравоохранения в административном центре поселения размещаются амбулатория на 50 посещений в смену, фельдшерско-акушерский пункт, аптека. Из числа объектов физкультуры и спорта в х.Незаймановском имеется стадион.

Распределение жилого фонда и населения

по населенным пунктам

Таблица 2.2.3.1

| Наименование территории | Количество жилых домов, единиц | Общая площадь жилищного фонда, тыс.кв.м | Жилищная обеспеченность, кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 хутор Незаймановский | 674 | 42,3 | 21 |
| 2 хутор Можарийский | 9 | 0,8 | 17,8 |
| 3 хутор Стринский | 232 | 11,9 | 16,9 |
| Итого по поселению | 915 | 55,0 | 19,9 |

Техническое состояние жилищного фонда в основном удовлетворительное. Доля ветхого и аварийного жилья в структуре жилищного фонда - около 5 %, что составляет 2,7 тыс. м2 общей жилой площади (56 единиц жилищного фонда, в которых проживают 145 человек).

2.2.4. Экономический потенциал поселения

Территория планирования традиционно выделяется сельским профилем специализации – структура и стоимостные объемы ее экономического продукта преимущественно формируются в сельском хозяйстве.

До недавнего времени в поселении функционировало крупное сельскохозяйственное предприятие АФ «Красная звезда», которое обеспечивало рабочими местами значительную часть трудоспособного населения.

После банкротства единственного градообразующего предприятия основная доля занятости приходится на бюджетный сектор, возросла роль маятниковой миграции и источников самозанятости, таких как подсобное и фермерское хозяйство. Вопрос обеспечения занятости остается актуальным и по настоящее время.

На современном этапе вся продукция сельского хозяйства поселения обеспечивается деятельностью крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств населения.

Главным образом, использование сельскохозяйственных угодий связано с возделыванием зерновых и масличных культур.

Кроме того, на территории поселения выращиваются картофель и овощи, преимущественно на уровне подсобных хозяйств населения, отличающихся невысоким уровнем специализации и товарности производства.

Неотъемлемой составляющей аграрного сектора экономики Незаймановского сельского поселения является отрасль животноводства. В настоящее время доминирующие позиции в отрасли занимают личные подсобные хозяйства населения. 	Основными направлениями специализации хозяйств населения являются молочно-мясное скотоводство, свиноводство и птицеводство.

2.2.5Существующее состояние и перспективы развития транспортной инфраструктуры поселения

В настоящее время на территории Незаймановского сельского поселения действует автомобильный транспорт.

На территории поселения имеется автодорога межмуниципального значения «ст-ца Новокорсунская – х. Незаймановский» IV категории.

Таблица 2.2.5.1

Технические характеристики дорог

| Наименование дороги | Протяженность, км | Техническая категория | Привязка |  | Протяженность, км | Мосты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало, км+ | конец, км+ |  | кол-во | п.м |
| ст-ца Новокорсунская - х.Незаймановский | 20,657 | IV | 0+033 | 20+690 | 20,657 | 1 | 24,52 |

Кроме автомобильной дороги межмуниципального значения по территории поселения проходят действующие дороги местного значения. Они связывают населенные пункты Незаймановского сельского поселения с сельскохозяйственными и промышленными предприятиями, объектами инженерной и транспортной инфраструктур, а также обеспечивают выход на соседние поселения Тимашевского района.

На сегодняшний день большая часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав Незаймановского сельского поселения не имеют асфальтового покрытия. Улицы частично благоустроены и озеленены Пешеходное движение осуществляется, в основном, по пешеходным дорожкам (тротуарам), хотя в некоторых кварталах жилой застройки они отсутствуют, там люди движутся по проезжим частям, что приводит к возникновению опасных ситуаций на дорогах и является причиной дорожно-транспортных происшествий.

Ширина магистральных улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 20,0 – 30,0 м., ширину проезжей части – 7,0 – 12,0 м. Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

2.2.6 Существующее состояние и перспективы развития инженерной инфраструктуры поселения

Водоснабжение

На территории Незаймановского сельского поселения отопление, холодное водоснабжение осуществляют специализированные организации, которым системы переданы в аренду. На территории поселения расположены пять артезианских скважин, относящихся к Западно-Кубанскому гидрогеологическому району Азово-Кубанского артезианского бассейна.

Хутор Стринский.

Водоснабжение хутора Стринский осуществляется из 2 артезианских скважин.

Артезианская скважина № 30067 дебитом 30 м3/ч, глубиной 180м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 6-10-110 мощностью 5,5 кВт, расположена на южной окраине хутора Стринский.

Артезианская скважина построена, в 1972 году. Установлена водонапорная башня Рожновского объемом 15м3, стальная, износ 96%.

Скважина передана в хозяйственное ведение в МУП ЖКХ «Незаймановский».

Оголовок скважины имеет бетонную отмостку, закрыта защитной крышкой.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора не огорожен.

Артезианская скважина № 30385/1 дебитом 36 м3/ч, глубиной 196м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-125 мощностью 13 кВт, расположена на северной окраине хутора Стринский.

Артезианская скважина построена, в 1973 году. Установлена водонапорная башня Рожновского объемом 15м3, стальная, износ 40%.

Скважина передана в хозяйственное ведение в МУП ЖКХ «Незаймановский».

Оголовок скважины имеет бетонную отмостку, закрыта защитной крышкой.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен.

Хутор Незаймановский.

Водоснабжение хутора Незаймановский осуществляется из 3 артезианских скважин.

Артезианская скважина № 32323/2 дебитом 31,3 м3/ч, глубиной 260м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-140 мощностью 16 кВт, расположена на южной окраине хутора Незаймановский.

Артезианская скважина построена, в 1973 году. Установлена водонапорная башня Рожновского объемом 10 м3, стальная, износ 40%.

Скважина передана в хозяйственное ведение в МУП ЖКХ «Незаймановский».

Оголовок скважины имеет бетонную отмостку, закрыта защитной крышкой.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора не огорожен.

Артезианская скважина № 40811 дебитом 30 м3/ч, глубиной 200м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-125 мощностью 13 кВт, расположена в центре хутора Незаймановский.

Артезианская скважина построена, в 1977 году. Установлена водонапорная башня Рожновского объемом 15 м3, стальная, износ 70%.

Скважина передана в хозяйственное ведение в МУП ЖКХ «Незаймановский».

Оголовок скважины имеет бетонную отмостку, закрыта защитной крышкой.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора не огорожен.

Артезианская скважина № 6247 дебитом 22 м3/ч, глубиной 183м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100 мощностью 11 кВт, расположена на северной окраине хутора Незаймановский.

Артезианская скважина построена, в 1981 году. Установлена водонапорная башня Рожновского объемом 25 м3, стальная, износ 70%.

Скважина передана в хозяйственное ведение в МУП ЖКХ «Незаймановский».

Оголовок скважины имеет бетонную отмостку, закрыта защитной крышкой.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора не огорожен.

Хутор Можарийский.

В х. Можарийский питьевая вода подаётся по межпоселковому водопроводу по ул. Красная от водозабора х. Стринский.

Общая протяженность водопроводной сети населенных пунктов Незаймановского сельского поселения составляет 32,2 км, в том числе:

в х.Незаймановский – 21,86 км,

в х. Стринский – 8,13 км,

в х. Можарийский– 2,3 км.

Существующие водопроводные сети в поселении тупиковые и частично кольцевые, выполнены из разных материалов: чугун, сталь, асбестоцемент, полиэтилен, диаметр труб от 50 до 200 мм.

Водопроводные сети проложены в 1966 году. Были произведены частичные замены водопроводных сетей протяженностью 14 км.

Ко всем жилым домам подведён водопровод. Эксплуатацию водопровода и водоснабжение населения осуществляет МУП ЖКХ «Незаймановский».

Слабым звеном водопроводной сети являются стальные и асбестоцементные трубы, проложенные еще в прошлом веке. На сегодняшний день износ сетей превысил критический уровень. Согласно амортизационным нормам расчетный срок эксплуатации стальных и асбестоцементных трубопроводов в коммунальном хозяйстве не превышает 20-25 лет. Из этого следует, что нормативный, установленный срок службы исчерпали более половины трубопроводов и для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4-5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов.

Основная часть водопроводных сетей  проложена в 70- 90-х годах, в связи этим износ водопроводных сетей составляет более 80%.

Перспективный план замены изношенного водопровода

Таблица 2.2.6.1

| № п/п | Протяженность, м | Диаметр, мм | Материал труб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х.Незаймановский |  |  |  |
| 1 | 490 | 50 | пнд |  |  |
| 2 | 1695 | 80 | пнд |  |  |
| 3 | 6195 | 100 | пнд |  |  |
| 4 | 4220 | 125 | пнд |  |  |
| 5 | 1325 | 150 | пнд |  |  |
| 6 | 3575 | 200 | пнд |  |  |
|  | Итого: 17500 |  |  |  |  |
|  | х.Стринский |  |  |  |
| 1 | 85 | 50 | пнд |  |  |
| 2 | 585 | 80 | пнд |  |  |
| 3 | 2840 | 100 | пнд |  |  |
| 4 | 280 | 150 | пнд |  |  |
| 5 | 45 | 2х150 | пнд |  |  |
|  | Итого: 3835 |  |  |  |  |
|  | х. Можарийский |  |  |  |
| 1 | 770 | 80 | пнд |  |  |
|  | Итого: 770 |  |  |  |  |

Водоотведение

На территории Незаймановского сельского поселения централизованной сетью хозяйственно-бытовой канализации охвачен центр хутора Незаймановский. Процент обеспеченности жилищного фонда канализацией 21%. В остальных частях населенного пункта бытовая канализация представлена в виде септиков и выгребных ям.

Отсутствует централизованная канализация на территории хуторов: Стринский и Можарийский. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы.

В хуторе Незаймановский эксплуатируется 6,06 км подземных коммунальных канализационных трубопроводов, в том числе: напорных – 0,80 км, самотечных – 5,26 км. Сети выполнены из разных материалов: чугун, асбестоцемент, диаметр труб от 100 до 200 мм.

Канализационные сети в хуторе проложены в разные года. В связи с этим значительная часть канализационных сетей имеет износ более 80%.

От КНС стоки по напорному коллектору подаются на очистные сооружения.

Очистные сооружения с биологической очисткой сточных вод размещаются в южной части хутора.

Состояние существующих канализационных сетей х.Незаймановский:

Таблица 2.2.6.2

| № пп | Наименование | Мате-риал труб | Диам., мм | Протя-жен-ность, м | Техн. состоя-ние, % износа | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Канализация самотечная |  |  |  |  |  |  |
| 1 | от детского сада | асбест | 159 | 125 | 90 | 1978 |
| 2 | по микрорайону | асбест | 159 | 270 | 90 | 1978 |
| 3 | по микрорайону к КНС | асбест | 159 | 430 | 90 | 1978 |
| Канализация напорная |  |  |  |  |  |  |
| 4 | от КНС к отстойнику | асбест | 159 | 1080 | 90 | 1978 |

В связи с высоким процентом износа происходят разрушения канализационных труб в виде трещин, переломов, что приводит к нестабильной работе системы канализации. В связи с большим износом сетей и оборудования объектов водоотведения Незаймановского сельского поселения, необходима реконструкция и модернизация КНС.

Все сети хозяйственно-бытовой канализации и КНС находятся на праве хозяйственного ведения в МУП ЖКХ «Незаймановский».

Объем работ по канализации Незаймановского сельского поселения

Таблица 2.2.6.3

| №№ п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 150-200 | полиэтил. | 23100,00 |
| 2 | Трубы напорные | 80−100 | полиэтил. | 16000,00 |
| 3 | Канализационная насосная станция | 2,0м | ж/бет. | 10 |
| 4 | Канализационные очистные сооружения (локальные) |  |  | 4 |
| 5 | Канализационные очистные сооружения, Q=600,00м3/сут. |  |  | 1 |
| 6 | Канализационные очистные сооружения, Q=180,00м3/сут. |  |  | 1 |

Электроснабжение

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-35, А-50 и АС-50 от подстанции ПС-35/10 кВ "Незаймановская" мощностью 1,8 МВА.

Газоснабжение

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

В Незаймановском сельском поселении Тимашевского района три населенных пункта и один из них не газифицирован: хутор Можарийский.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

из ГРС Ново-Березанская.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории Незамайновского сельского поселения осуществляет АО «Газпром газораспределение Краснодар».

Газопровод «Южный поток» федерального значения

Теплоснабжение

В состав Незамайновского сельского поселения входят: хутор Незаймановский, хутор Можарийский и хутор Стринский.

В центральной части х.Незаймановском имеется котельная и централизованное

теплоснабжение по ул. Школьной, обеспечивает теплом школу и 3 квартиры в

многоквартирном жилом доме.

Общая протяженность теплотрассы 1900 м.

Эксплуатацию объектов теплоснабжения на территории сельского поселения

осуществляет АО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети».

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается

теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Связь и информация

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от следующих АТС:

-«Квант-Е», расположенной в х. Незаймановский по ул. Красная, 126а. Монтированная емкость АТС - 640 номеров, все номера задействованы.

-«Квант-Е», расположенной в х. Стринский по ул. Красная, 92а. Монтированная емкость АТС - 159 номеров, все номера задействованы.

Из х. Незаймановский в направлении г. Тимашевск имеется одна соединительная линия.

Кабельная канализация состоит из асбестовых труб и колодцев. Находится под

землёй на глубине 50-70 см. В кабельной канализации проложен медный и оптический кабель.

Линейно-кабельные сооружения принадлежат ПАО «Ростелеком». Охранная зона

линий связи 2 м.

В настоящее время в Незаймановском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

В Незаймановском сельском поселении в настоящее время имеется два отделения почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которые обеспечивают для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

Сотовая связь на территории Незаймановского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

- Теле2;

- ПАО «Ростелеком».

Скоростной интернет ФАКТ - телеком».

2.2.7. Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений

При подготовке проекта Генерального плана авторский коллектив руководствовался действующими федеральными, региональными, местными законодательными и нормативными актами, сводами правил, методическими рекомендациями Министерства регионального развития РФ и др., в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2015 №431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон краснодарского края от 21 июля 2008 года N 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края»;

- Постановление Правительства РФ от 24.11.2016 №1240 «Об установлении государственных систем координат, государственной системы высот и государственной гравиметрической системы»;

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями1, 3 – 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган Исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

- Распоряжение Правительства РФ от 30.11.2015 № 2444-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и границах населенных пунктов в виде координатного описания»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 15.09.2016 № П/465 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии приказ от 10 ноября 2020 года N П/0412 Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков;

- Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

- Приказ Минэкономразвития России от 28.07.2017 № 383 «Об утверждении Порядка установления местных систем координат»;

- Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории;

- ГОСТ 32453-2017 «Глобальные навигационные спутниковые системы. Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.09.2017№ 1055-ст);

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства» (приняты Постановлением Госстроя России от 30.12.1999 № 94);

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» (утв. приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244);

- Технико-технологические требования к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами (утв. приказом Минрегиона РФот 02.04.2013 № 123);

- Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98) (принята Постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 № 18-30);

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (утв. приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10).

Иные законодательные акты, санитарные правила и нормы и другие документы, регулирующие градостроительную деятельность и земельные отношения.

Работа над Проектом велась при тесном взаимодействии и на основе исходных материалов, предоставленных Администрацией муниципального образования Тимашевский район Краснодарского края, органами и учреждениями государственной власти района и поселения, прочими организациями, федеральными и областными научными, проектными, инспектирующими и эксплуатирующими организациями.

Для разработки, в качестве картографической основы использованы данные по землепользованию в растровом виде, другие дополнительные материалы, переданные Заказчиком.

Ранее разработанная градостроительная документация:

1. Генеральный план Незаймановского сельского поселения Тимашевского района (в редакции от 03.09.2012 №108) –2012г.(Администрация Незаймановского сельского поселения Тимашевского района)

2.Схема территориальлного планирования муниципального образования Тимашевский район- 2012 г.

3.Схема территориального планирования Краснодарского края- 2020г.(Департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края).

2.3. 	Природные условия и ресурсы территории муниципального образования

Климат

В климатическом отношении территория Тимашевского района относится к климатической провинции Азово-Кубанской равнины, которая входит в состав климатической области Северного склона большого Кавказа и равнин Предкавказья и подвержена воздействию полярных и атлантических воздушных масс.

Годовой ход температур связан с циркуляцией атмосферы. Температура воздуха в летние месяцы характеризуется наиболее постоянным ходом. В зимний период имеют место значительные колебания суточных и месячных температур. Среднемесячная температура воздуха составляет в январе от –50оС до +20оС, среднегодовая температура +10,8оС.Абсолютный минимум температур зимой составляет –36оС, абсолютный максимум температур летом достигает +41оС.

Территория Тимашевского района относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков составляет 558мм. Распределение осадков в году неравномерное. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Таблица 2.3.1

| Количество осадков, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | за год |
| среднее | 50 | 42 | 49 | 37 | 50 | 61 | 51 | 39 | 27 | 50 | 48 | 54 | 558 |
| максим. | 81 | 87 | 112 | 91 | 172 | 148 | 114 | 99 | 68 | 105 | 120 | 129 | 675 |
| миним. | 24 | 10 | 9 | 8 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 15 | 420 |

Район характеризуется сравнительно небольшой годовой скоростью ветра – 2,5 м/сек. В течение всего года в районе господствуют ветры восточного направления, северо-восточного и юго-западного. Наибольшее число дней с сильным ветром составляет 39.

Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6-12 дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может вызывать «черные» бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы скапливаются в пониженных местах и в лесополосах.

Средняя скорость ветра по месяцам, м/с.

Зима в Тимашевском районе умеренно мягкая, наблюдаются частые переходы температуры воздуха через 0, что вызывает интенсивные оттепели. Снежный покров не устойчив и маломощен. Число дней со снежным покровом – 42 дня. Средняя высота снежного покрова за зиму колеблется от 4 см до 8 см, максимальная – 54 см.

Лето наступает в середине мая. Лето умеренно жаркое, сопровождающееся редкими ливневыми дождями. Начало осени приходится на октябрь. В конце осеннего сезона происходит выпадение атмосферных осадков, связанных с осенне-зимним максимумом.

Средняя температура воздуха по месяцам, 0С.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.

Промерзание почв в равной мере зависит, как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м (СНиП 23-01-99).

Влажность воздуха имеет отчетливо выраженный годовой ход, сходный с изменением температуры воздуха. Относительная влажность в пределах изучаемого района довольно высока и колеблется в пределах 60-78 % (средняя за год – 74 %).

Почвы и растительность

Почвенный покров развит повсеместно и представлен мощными малогумусными карбонатными черноземами. Мощность черноземов достигает 1,4-2,0 м. Почвообразующими породами служат четвертичные суглинки и глины.

Разнотравно-ковыльная степь Кубани практически отсутствует, она распахана под сельскохозяйственные культуры. Целинная растительность сохранилась фрагментарно на курганах и представлена ковылем, донником, татарником, зверобоем и шалфеем. Древесная растительность присутствует только в лесополосах и представлена, в основном, тополем и акацией. В поймах рек и балок распространены заросли рогоза, камыша и болотной растительности.

Техногенные условия

Реки Кирпили, Бейсужек Левый и другие, как и все степные реки и крупные балки, перегорожены многочисленными плотинами и превращены в каскад прудов. В результате сток воды затруднен, поймы рек затоплены и покрыты болотной растительностью, в период половодья наблюдается подтопление территорий. Распашка до уреза воды привела к усилению процессов заиления прудов и уменьшению пропускной способности.

Сбросы недостаточно очищенных вод, смыв с многочисленных ферм, вымывание из почвы удобрений и ядохимикатов способствует загрязнению рек. Значительные водоотборы на орошение привели к тому, что меженные расходы оказались ниже санитарных минимумов.

Создание плотин, застройка населенных пунктов района, прокладка автомобильных дорог привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова; нарушен естественный сток осадков. Особо следует отметить образование инфильтрационных «бугров», которое связано в населенных пунктах с увеличением потребления воды на бытовые нужды и, как следствие, увеличение объема сточных вод, сброс которых осуществляется, как правило, в неизолированные септики.

На орошаемых участках помимо образования инфильтрационных «бугров», может происходить вторичное засоление.

Природные условия территории Тимашевского района по СНиП 22-01-95 относятся к средней категории сложности.

Геологическое строение

В геологическом строении площади Тимашевского района участвуют плейстоценовые отложения разного генезиса и отложения позднего неогена. Ниже приводится описание геологического разреза сверху вниз:

- современные почвы (еQIV)– глины и суглинки твердые и полутвердые, пылеватые с примесью органических веществ, просадочные и непросадочные. Мощность 1,5-2,0м. Распространены повсеместно на дневной поверхности и под техногенными грунтами;

- верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные суглинки и глины лессовидные (vdQIII) желтовато-серые полутвердые макропористые просадочные и непросадочные, мощность 3-5м. Распространены на левобережье р. Кирпили и частично на склоне водораздела юго-западной экспозиции правобережья р. Кирпили;

- ранне-позднеплейстоценовые элювиальные, эолово-делювиальные (е-vdQI-III погребенные почвы) суглинки и глины коричневые, серо-коричневые, твердые и полутвердые, непросадочные, в подошве слоев содержится иллювиальный горизонт, представленный карбонатными стяжениями.

- современные аллювиальные (аQIV) и аллювиально-делювиальные (adQIV) отложения русел рек и балок с постоянным водотоком, представлены иловатыми суглинками и глинами, илами темно-серыми до черных, мягкопластичными. Распространены в руслах и затопленных поймах рек Кирпили, Бейсужек Левый, Гречаная балка, Кирпильцы и другие. Мощность отложений 0,5-5м.

- поздне-среднеплейстоценовые аллювиально-делювиальные (adQII-III) отложения надпойменных террас степных рек, представлены песками, супесями водонасыщенными, суглинками и глинами серыми, голубовато-серыми, тугопластичными и мягкопластичными. Распространены фрагментарно вдоль русел рек. Мощность 5-20м.

- раннеплейстоценовая (скифская) глина (Q1sk) темная коричневая (шоколадная) твердая и полутвердая сильно карбонатизирована, является первым региональным водоупором, распространена в северо-восточной части района. Условной границей распространения можно считать осевую линию водораздела рек Кирпили – Бейсужек Левый с отклонением в обе стороны до нескольких километров, поскольку происходит фациальный переход скифских глин и вышележащих континентальных плейстоценовых отложений в лимно-аллювиальные террасы Кубани, связанные с трансгрессиями Черного моря.

- ранне-позднеплейстоценовые лимно-аллювиальные (laQI-III) отложения распространены, в основном, на левобережье р. Кирпили. Залегают на глубине 8-15м от поверхности земли, глубина залегания увеличивается в северо-восточном направлении. Отложения представлены ритмичным чередованием глин и песков. Мощность слоев глин и песков варьирует в плане и разрезе от 2м до 10м для песков и от 2-3м до 10-15м для глин.

- верхнеплиоценовые отложения ( N23) залегают на глубине 15-20м от дневной поверхности в долине р. Бейсужек Левый на северо-востоке Тимашевского района под скифскими глинами. В южном и юго-западном направлении происходит их погружение под лимно-аллювиальные отложения террас р. Кубани. Верхнеплиоценовые отложения представлены чередованием глин серых и зеленовато-серых плотных и песков мелких и средних серовато-желтых. Мощность песчаных прослоев 4-12м, глин 2-10м.

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия территории определяются особенностями горизонта безнапорных подземных вод, приуроченного к аллювиально-делювиальным отложениям речных долин и эолово-делювиальным отложениям водораздельных пространств.

Аллювиально-делювиальные отложения рек Кирпили и Бейсужек представлены песками и супесями русловой фации перекрытыми глинами и суглинками пойменной фации. Уровень подземных вод по долинам рек и балок устанавливается на глубинах 0,5-3,0м. Поток направлен от бортов долин к их руслам. Коэффициент фильтрации (Кф) суглинков и глин изменяются от 0,1м/сут до 0,58м/сут, Кф песков составляет 6,3 м/сут. Водообильность отложений достигает 1л/с. Подземные воды в долинах рек пресные или слабосолоноватые, в основном, сульфатно-гидрокарбонатные натриевые.

Безнапорные подземные воды водораздела Бейсужек Левый – Кирпили приурочены к лессовидным отложениям, которые на правобережье Бейсужка Левого сдренированы. Глубина залегания уровня безнапорных подземных вод в междуречье Бейсужек Левый–Кирпили 2-6м иногда до 9м. Коэффициенты фильтрации 0,4-0,7м/сут. Водообильность 0,01-0,80 л/с.

В пределах аккумулятивно-эрозионной равнины (левобережье р. Кирпили) безнапорный водоносный горизонт входит как составная часть в четвертичный водоносный комплекс. Глубина залегания здесь колеблется от 1,0м до 5,0м. Коэффициенты фильтрации могут достигать 5м/сут. Водообильность 0,01-0,50 л/с, реже до 1л/с. В этой части района необходимо отметить распространение верховодки, которая формируется, в основном, на оглеенных иллювиальных горизонтах голоценовых почв. В годы с большим количеством осадков уровень верховодки фиксируется выше поверхности земли.

Колебания уровня безнапорных подземных вод происходят, практически, синхронно с выпадением атмосферных осадков. Годичный цикл сводится к подъему уровней с января по апрель, с мая по август держится самый высокий уровень, затем наблюдается плавный спад, самый низкий уровень приходится на сентябрь и с небольшими колебаниями продолжается до января. Амплитуда колебаний в значительной степени зависит от количества выпадающих осадков. В среднем, она составляет 2-3м.

Подземные воды, в большинстве случаев, неагрессивные к бетонам нормальной плотности на портландцементе и среднеагрессивные к металлическим конструкциям.

Геологические и инженерно-геологические процессы

К неблагоприятным процессам на исследуемой территории следует отнести:

- просадка эолово-делювиальных отложений;

- частичное подтопление и затопление территории, заиление рек и балок, линейная эрозия склонов;

- денудация почв в результате плоскостного смыва и ветровой эрозии с аккумуляцией наносов в устьях балок;

- дефляция почв – эоловое разрушение. Наносы почвы в виде пыли в лесополосах и заносы по долинам рек и балок.

Влияние на природную геологическую среду оказывает техногенное воздействие – трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы. Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Сейсмичность исследуемой территории согласно СНиП II-7-81* и приложение Б, СНКК 22-301-2000 для зданий и сооружений нормального и повышенного уровня ответственности – 7 баллов, высокого уровня ответственности – 8 баллов.

Грунты ИГЭ–2, 2а 3, 3а, 4, 8, 9, 10, 11, 12 соответствуют II категории по сейсмическим свойствам согласно таблице 1, СНиП II-7-81* (в редакции 2000г.), грунты ИГЭ-5, 6, 7 – к III категории.

Инженерно-геологическое районирование

Инженерно-геологическое районирование площади Тимашевского района выполнено по комплексу условий в соответствии со СНиП 11-02-96 и СП II – 105 – 97.

На карте инженерно-геологического районирования выделены две геоморфологические структуры первого порядка (провинции), обозначаемые на карте заглавными буквами А и Б. По геоморфологическим условиям и рельефу выделены инженерно-геологические районы, обозначенные на карте римскими цифрами:

- I район – поверхности водоразделов рек равнинного типа;

- II район – долины рек равнинного типа (Кирпили, Бейсужек Левый и др.), занимают основную часть исследуемой территории;

Подрайоны выделены по стратиграфо-генетическому комплексу (СГК) отложений (грунтовым условиям), на карте районирования обозначены арабскими цифрами:

- 1 подрайон – покровные эолово-делювиальные просадочные суглинки и глины мощностью до 4,4 м;

- 2 подрайон – покровные эолово-делювиальные непросадочные суглинистые и глинистые грунты с прослоями погребенных почв, мощностью до 4,0м;

- 3 подрайон – аллювиально-делювиальные суглинки и глины иловатые с прослоями супесей и песков, илы;

Участки, выделенные по прогнозному уровню подземных вод 10% обеспеченности, на карте районирования обозначены прописными буквами:

- а – глубина залегания подземных вод от 0,0 до 2,0 м

-б – глубина залегания подземных вод от 2,0 до 5,0 м

- в- глубина залегания подземных вод более 5,0 м.

2.4 Сведения об особо охраняемых природных территориях, расположенных на территории муниципального образования

На территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края есть природная рекреационная зона местного значения "Роща "Немна" и «Парк 70 лет Победы».

2.4.1 Сведения об особо охраняемых природных территориях федерального значения

На территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального значения.

2.4.2 Сведения об особо охраняемых природных территориях регионального значения

На территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального значения.

2.4.3 Сведения об особо охраняемых природных территориях местного значения

На территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края есть природная рекреационная зона местного значения "Роща "Немна" и «Парк 70 лет Победы».

- Cведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения

Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях МО объектов федерального значения, а так же их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования, представлены в Таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Реестр планируемых для размещения объектов федерального значения, в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, подлежащих учету при подготовке проекта Генерального плана

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта, планируемого для размещения | Планируемое место размещения объекта, краткие характеристики | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта |  |  |
| 1.1. | Магистральный газопровод | На территории Незаймановского сельского поселения | - |
| 2. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения |  |  |
| 2.1. | Высокоскоростная железнодорожная магистраль «Москва – Ростов-на-Дону – Адлер» | На территории Незаймановского сельского поселения | - |
| 2.2 |  |  |  |
| 3. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения |  |  |
| 3.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |
| 4. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования |  |  |
| 4.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |
| 5. | Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики |  |  |
| 5.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |

- Определение функциональных зон, в которых планируется размещение объектов федерального значения и местоположения линейных объектов федерального значения

В Генеральном плане, с учетом сведений о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях МО объектов федерального значения и размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения, отображенных в Схемах территориального планирования Российской Федерации, установлены, соответствующие функциональные зоны, в которых планируется размещение объектов федерального значения и местоположения линейных объектов федерального значения.

Функциональные зоны и их условные обозначения, в том числе коды объектов, установлены в соответствии с пунктом 46 Приложения к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» (далее – Приказ Минрегиона от 30 января 2012 г. № 19).

Таблица 3.1.1

| № п/п | Наименование объекта | Наименование установленной функциональной зоны | Основные параметры функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта |  |  |
| 1.1. | Магистральный газопровод | - | - |
| 2. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения |  |  |
| 2.1. | Высокоскоростная железнодорожная магистраль «Москва – Ростов-на-Дону – Адлер» | - | - |
| 3. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения |  |  |
| 3.1. | - | - | - |
| 4. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования |  |  |
| 4.1. | - | - | - |
| 5. | Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики |  |  |
| 5.1. | - | - | - |

- Cведения о видах, назначении и НАИМЕНОВАНИЯХ, планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов регионального значения

К объектам капитального строительства регионального значения, которые согласно части 6 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подлежат учету в Генеральном плане и отображенным в Схеме территориального планирования Краснодарского края, относятся:

а) объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

б) объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;

в) объекты образования;

г) объекты здравоохранения;

д) объекты физической культуры и спорта

е) иные объекты, определяемые правительством Краснодарского края.

Утвержденные в Схеме территориального планирования Краснодарского края сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях МО объектов регионального значения представлены в Таблице 4.1.

Таблица 4.1.

Реестр планируемых для размещения объектов регионального значения, в соответствии с документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, подлежащих учету при подготовке проекта Генерального плана

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта, планируемого для размещения | Планируемое место размещения объекта, краткие характеристики | Условное обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Особо охраняемые природные территории |  |  |
| 1.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |
| 2. | Объекты культурного наследия |  |  |
| 2.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |
| 3. | Объекты капитального строительства |  |  |
| 3.1. | Автомобильная дорога (с территории Брюховецкого района) | На территории Незаймановского сельского поселения |  |
| 3.2 | Газопровод регионального значения | На территории Незаймановского сельского поселения |  |

4.1 Определение функциональных зон, в которых планируется размещение объектов регионального значения и местоположения линейных объектов регионального значения

В Генеральном плане с учетом сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях МО объектов регионального значения и размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения, отображенных в схеме территориального планирования Краснодарского края, установлены, соответствующие функциональные зоны, в которых планируется размещение объектов регионального значения, и (или) местоположения линейных объектов регионального значения, которые, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", относятся к объектам, которые могут находиться в собственности Краснодарского края.

Функциональные зоны и их условные обозначения, в том числе коды объектов, установлены в соответствии с пунктом 46 Приложения к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» (далее – Приказ Минрегиона от 30 января 2012 г. № 19).

Таблица 4.1.1

| № п/п | Наименование объекта | Наименование установленной функциональной зоны/категория земель | Основные параметры функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Особо охраняемые природные территории |  |  |
|  | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено | Не устанавливается | - |
| 2. | Объекты культурного наследия |  |  |
| 2.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено | Не устанавливается | - |
| 3. | Объекты капитального строительства |  |  |
| 3.1. | Автомобильная дорога (с территории Брюховецкого района) | - | - |
| 3.2 | Газопровод регионального значения | - | - |

5. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

Наличие планируемых к размещению объектов местного значения МО в принятых планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения МО, требует:

1) обоснование выбранного варианта размещения на основе анализа использования территорий МО, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

2) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения МО на комплексное развитие этих территорий.

В общем подходе, в каждом муниципальном образовании могут разрабатываться и утверждаться следующие документы стратегического планирования, подлежащих учету в Генеральном плане:

1) программа социально-экономического развития на среднесрочную перспективу;

2) муниципальные целевые программы на среднесрочную перспективу (по каждой сфере деятельности);

3) схемы развития и размещения отдельных видов деятельности;

4) программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

5) инвестиционные программы организации коммунального комплекса;

6) межмуниципальные программы развития социальной и инженерной инфраструктуры.

Перечень планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения МО, представлен в таблице.

Таблица 5.1.

Перечень планов и программ комплексного социально-экономического развития МО

| № п/п | Наименование планов, программ, решений и реквизиты их утверждения | Цели и задачи программы | Ожидаемые результаты программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Незаймановское сельское поселение Тимашевского района на 2017-2031 годы» | Цель программы: - общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных и местных образовательных учреждениях; - право на охрану здоровья и медицинскую помощь, которая в государственных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно, за счет соответствующего бюджета и страховых взносов; - право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическими правонарушениями; - предоставление жилища малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в нем, бесплатно или за доступную плату из государственных и других фондов и др. Задачи программы: | Развитие социальной инфраструктуры – образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта. Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения округа услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры |
| 2 | Комплексного развития транспортной инфраструктуры Незаймановского сельского поселения Тимашевского района на 2017 -2031 годы | Цель программы: Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Незаймановского сельского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения, развитие автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и совершенствование существующей сети автомобильных дорог, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям Задачи программы: 1.Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Незаймановского сельского поселения; 2.Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; 3.Улучшение транспортного обслуживания населения | Достижение целей предоставления качественных транспортных услуг населению Незаймановского сельского поселения Тимашевского района |
| 3 | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Незаймановского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края на 2014-2022 годы с перспективой до 2041 года | Цель программы: - Создание условий для приведения жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг). - Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. - Развитие системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. - Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения. - Повышение инвестиционной привлекательности сельского поселения. Задачи программы: - выполнить анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры; - определить комплекс мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жилищного и промышленного строительства; - выполнить предварительную оценку объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий; - обеспечить подключение дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов путем строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры поселения; - обеспечить контроль за вывозом твердых бытовых отходов. | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры; - снижение эксплуатационных затрат на единицу продукции; - повышение надежности и качества услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; - обеспечение питьевой водой надлежащего качества; - обеспечение соответствия качества очищенных сточных вод установленным требованиям; - снижение платы за сброс загрязняющих веществ в водные объекты; - улучшение экологического состояния окружающей среды; - создание благоприятных условий для проживания населения. Привлечение средств внебюджетных источников (в том числе частных инвесторов,кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Создание резерва мощностей для вновь строящихся объектов. |

В случае утверждения новых планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения, которые не учтены (программы, планы, решения) в настоящей таблице, они подлежат обязательному включению в таблицу 6.1, в рамках процедуры внесения изменений в Генеральный план, в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений.

Такие же требования предъявляются в случае изменения или отмены, в установленном законодательством порядке, муниципальных программ планировавших создание объектов местного значения и актуализации данного раздела и соответственно всех положений Генерального плана.

6. Перечень существующих и строящихся объектов местного значения, созданных (создаваемых) для исполнения полномочий муниципального образования

Согласно пункту 3 части 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации в материалах по обоснованию Генерального плана в виде карт должно быть отображено местоположение существующих и строящихся объектов местного значения.

Перечень существующих объектов местного значения на период подготовки Генерального плана остался без изменений, учтенных в Генеральном плане МО, утвержденного ранее.

При отображении на картах объектов местного значения применялись условные обозначения, установленные в приложении «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 07декабря 2016 г. № 793.

Перечень видов объектов местного значения МО для включения в Генеральный план вытекает из состава полномочий органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в собственности МО, в том числе в части создания и учёта объектов местного значения в различных областях (видах деятельности).

Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, под объектами местного значения понимаются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие МО.

Как правило, к объектам местного значения МО, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие МО, относятся такие объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие МО в целом либо одновременно двух и более населенных пунктов, находящихся в границах МО.

Виды объектов местного значения МО, указанные в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса, в областях, подлежащих отображению в Генеральном плане, к ним относятся следующие виды планируемых для размещения объектов местного значения МО:

1) объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

2) автомобильные дороги местного значения;

3) объекты физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения;

4) объекты в иных областях деятельности, необходимые для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения поселения.

Таблица 6.1.

Перечень существующих и строящихся объектов местного значения

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение |  |  |
|  | Электроснабжение ЛЭП 10 кВ подстанции ПС-35/10 кВ "Незаймановская" | 1 | сущ. |
|  | Теплоснабжение | 1 | сущ. |
|  | Газоснабжение ГРС Ново-Березанская | - | сущ. |
|  | Водоснабжение артезианские скважины | 5 2 | сущ. план. |
|  | Водоотведение и очистка сточных вод КНС очистные сооружения | 1 | сущ. |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения |  |  |
| 3 | Объекты физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |
|  | стадион | 1 | сущ. |  |
| 3.2 | Объекты образования |  |  |  |
|  | Учреждения образования |  |  |  |
|  | школа | 1 | сущ. |  |
|  | ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |
|  | детский сад | 1 | сущ. |  |
| 3.3 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | амбулатория | 1 | сущ. |  |
|  | ФАП | 1 | сущ. |  |
| 4 | Объекты в иных областях деятельности, необходимые для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения поселения |  |  |  |
| 4.1 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |
|  | Здание администрации | 1 | сущ. |
| 4.2 | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |  |  |
|  | клубные учреждения | 2 | сущ. |
|  | библиотека | 2 | сущ. |
| 4.3 | ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |
|  | объекты розничной торговли | 11 | сущ. |
|  | предприятия общественного питания | 2 | сущ. |
|  | отделения почтовой связи | 2 | сущ. |
| 5 | ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ |  |  |
| 6 | ОБЪЕКТЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ |  |  |
| 6.1 | Аварийно-спасательные службы и (или) аварийноспасательные формирования | 1 | сущ. |

7. Общий перечень планируемых объектов местного значения для включения в Генеральный план

Общий перечень основных видов объектов местного значения, с учетом полномочий МО, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а так же федеральным и региональным законодательством о градостроительной деятельности, представлен в таблице 7.1.

Таблица 7.1.

Общий перечень основных видов объектов местного значения

с учетом полномочий МО

| № п/п | Краткое содержание полномочий | Основные объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, необходимые для исполнения полномочий |
| --- | --- | --- |
| Статья 14. Вопросы местного значения городского, сельского поселения |  |  |
| 1 | 3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО; | Административные здания органов местного самоуправления и пр. |
| 2 | 4) организация в границах МО электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе: |  |
|  | Электроснабжение | Трансформаторные подстанции, воздушные и подземные (кабельные) линии электропередачи, линии освещения и пр. |
|  | Теплоснабжение | Котельные, теплосети и пр. |
|  | Газоснабжение | ГРПБ, распределительные газопроводы, магистральные газопроводы и пр. |
|  | Водоснабжение | Водозаборы, скважины, повысительные станции, водонапорные башни, станции ХВО, распределительные сети, водоводы, магистральные сети и пр. |
|  | Водоотведение | Распределительные сети, магистральные сети, самотечный коллектор, напорный коллектор, очистные сооружения, КНС, дождевая (ливневая) канализация и пр. |
|  | Снабжение населения топливом | Здания или площадки для временного хранения топлива и пр. |
| 3 | 5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов МО и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов МО, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; | Устройство дорог, реконструкция дорог местного значения в границах населенных пунктов МО (улично-дорожной сети), объекты обеспечения безопасности дорожного движения, парковки, |
| 4 | 6) обеспечение проживающих в МО и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; | Строительство муниципального жилищного фонда, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры и пр. |
| 5 | 9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов МО; | Пожарный водоем (как ОКС), противопожарный водопровод и пр. |
| 6 | 11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек МО; | Здание библиотеки и пр. |
| 7 | 12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей МО услугами организаций культуры; | Дом культуры и пр. |
| 8 | 14) обеспечение условий для развития на территории МО физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО; | Дома спорта, бассейны, спортивные центры, спортивные площадки, спортивные трассы и пр. |
| 9 | 17) формирование архивных фондов МО; | Здание архивного фонда и пр. |
| 10 | 18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; | Площадки для сбора бытовых отходов и мусора и пр. |
| 11 | 19) ……………….организация благоустройства территории МО (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов МО | Линии освещение улиц и пр. |
| 12 | 22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; | Территории кладбищ, здания специального назначения и пр. |
| 13 | 23) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории МО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Объекты в соответствии с мероприятиями, предусмотренными «Паспортом безопасности» и мероприятиями по территориальной обороне и гражданской обороне и пр. |
| 14 | 24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории МО; | Здание для аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований и пр. |
| 15 | 26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; | Пляж как объект и пр. |
| 16 | 27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории МО, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; | Объекты капитального строительства, предусмотренные соответствующими мероприятиями |
| 17 | 37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд МО, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; | Объекты капитального строительства, предусмотренные соответствующими мероприятиями |
| Статья 14.1. Права органов местного самоуправления городского, сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения МО |  |  |
| 1 | 1) создание музеев МО; | Здание музея и пр. |
| 2 | 3) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в МО нотариуса; | Объекты капитального строительства, необходимые для реализации полномочия и пр. |
| 3 | 8.1) создание муниципальной пожарной охраны; | Здание депо и пр. |

Выше приведенная информация применяется при дальнейшей подготовке материалов по обоснованию Генерального плана, в части формирования перечней и определения сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения МО.

Таблица 7.2

Перечень планируемых объектов местного значения

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение |  |  |
|  | Электроснабжение | - |  |
|  | Теплоснабжение | - |  |
|  | Газоснабжение | - |  |
|  | Водоснабжение | 2 |  |
|  | Водоотведение и очистка сточных вод | - |  |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения |  |  |
| 3 | Объекты физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |
|  | Спортивная площадка | 1 |  |  |
| 3.2 | Объекты образования |  |  |  |
|  | Учреждения образования |  |  |  |
|  | ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |
| 3.3 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 4 | Объекты в иных областях деятельности, необходимые для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения поселения |  |  |  |
| 4.1 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |
| 4.2 | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |  |  |
|  | Дом культуры | 1 |  |
| 4.3 | ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ |  |  |
|  | Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг (парикмахерская) | 1 |  |
| 4.4 | ОБЪЕКТЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ |  |  |
| 4.5 | ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |

8. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения

Обоснование выбранного варианта планируемого размещения объектов местного значения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития, выполнялось с соблюдением проведения следующих обязательных этапов:

- анализ состояния и использования территории;

- определение возможных направлений развития территории;

- прогнозируемые ограничения использования территории.

Обоснование проводилось для каждого рассматриваемого объекта. В случае указания в программе конкретного места размещения объекта, учитывались особенности проведения обоснований в этой ситуации, к которым относится ограниченность по площади территории, которая находится в населённом пункте или другой конкретно указанной части муниципального образования и занимает определенное место в составе принятых в генеральном плане градостроительных решений, учет которых является обязательным условием проведения обоснований.

При этом определяются: функциональная зона и ограничения по использованию территории.

Все результаты по обоснованию выбранного варианта планируемого размещения объекта местного значения занесены в сводную таблицу 8.5.1.

8.1 Обоснование выбранного варианта размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведение, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На основании сведений, представленных в разделе 5, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования не предусматривается размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведение.

В случае утверждения планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения для исполнения полномочий в данной области, они подлежат обязательному обоснованию выбранного варианта размещения объекта и включению в Генеральный план.

Все результаты по обоснованию выбранного варианта планируемого размещения объекта местного значения должны быть занесены в сводную таблицу 8.5.1.

8.2 Обоснование выбранного варианта размещения объектов автомобильных дорог в границах населенных пунктов МО, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На основании сведений, представленных в разделе 5, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования не предусматривается создание объектов автомобильных дорог.

В случае утверждения планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения для исполнения полномочий в данной области, они подлежат обязательному обоснованию выбранного варианта размещения объекта и включению в Генеральный план.

Все результаты по обоснованию выбранного варианта планируемого размещения объекта местного значения должны быть занесены в сводную таблицу 8.5.1.

8.3 Обоснование выбранного варианта размещения объектов физической культуры и массового спорта,образования, здравоохранения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На основании сведений, представленных в разделе 5, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования не предусматривается создание объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения.

В случае утверждения планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения для исполнения полномочий в данной области, они подлежат обязательному обоснованию выбранного варианта размещения объекта и включению в Генеральный план.

Все результаты по обоснованию выбранного варианта планируемого размещения объекта местного значения должны быть занесены в сводную таблицу 8.5.1.

8.4 Обоснование выбранного варианта размещения объектов в иных областях деятельности, необходимых для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения МО, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На основании сведений, представленных в разделе 5, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образованияне предусматривается создание объектов в иных областях деятельности, необходимых для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения МО.

В случае утверждения планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения для исполнения полномочий в данной области, они подлежат обязательному обоснованию выбранного варианта размещения объекта и включению в Генеральный план.

Все результаты по обоснованию выбранного варианта планируемого размещения объекта местного значения должны быть занесены в сводную таблицу 8.5.1.

8.5 Сводная таблица обоснования выбранного варианта размещения планируемых объектов местного значения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

Таблица 8.5.1

Обоснования выбранного варианта размещения планируемых объектов местного значения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание | Функциональная зона по генеральному плану МО | Наличие зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение |  |  |  |  |
|  | Водозабор | 2 |  | - | - |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |
|  | - | - | - |  |  |
| 3 | Объекты физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения |  |  |  |  |
| 3.1 | Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |
|  | Спортивная площадка | 1 |  | - | - |
| 3.2 | Объекты образования |  |  |  |  |
|  | Учреждения образования |  |  |  |  |
|  | - | - | - |  |  |
|  | ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |
| 3.3 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 4 | Объекты в иных областях деятельности, необходимые для осуществленияполномочий в связи с решением вопросов местного значения поселения |  |  |  |  |
| 4.1 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |  |
| 4.2 | УЧРЕЖДЕНИЯКУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |  |  |  |  |
|  | Дом культуры | 1 |  | - | - |
| 4.3 | ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ |  |  |  |  |
|  | Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг (парикмахерская) | 1 |  | - | - |
| 4.4 | ОБЪЕКТЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ |  |  |  |  |
| 4.5 | ПРЕДПРИЯТИЯТОРГОВЛИ,ОБЩЕСТВЕННОГОПИТАНИЯ, БЫТОВОГО ИКОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |

9. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие этих территорий

На территории МО нет планируемых для размещения опасных производственных, особо опасных и потенциально-опасных объектов, технически сложных и уникальных объектов местного значения.

Существующая сеть социального и культурно-бытового назначения Незаймановского сельского поселения сосредоточена в основном в административном центре поселения – в хуторе Незаймановский.

Обеспеченность учреждениями соцкультбыта не соответствует нормативным требованиям.

Генеральным планом предусматривается сохранение существующих объектов и новое строительство недостающих объектов до норматива в соответствии с нормативным радиусом доступности. Так на территории Незаймановского сельского поселения планируется постройка спортивной площадки, нового дома культуры, парикмахерской и 2-х артезианских скважин, данные объекты смогут оказывать положительное влияние на комплексное развитие территории поселения.

10. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Положения по защите территории от ЧС природного и техногенного характера, проведение мероприятий по ГО и обеспечение пожарной безопасности.

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

мероприятия по гражданской обороне - организационные и специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

требования в области гражданской обороны - специальные условия (правила) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Функции структуры ГО

-создание единой системы оповещения;

-проведение «месячников» (информирование населения о ЧС природного и техногенного характера – через семинары и лекции);

-обеспечение пожарной безопасности (установка пожарной сигнализации, ПГ и ПК, средств пожаротушения);

-обеспечение базы средств индивидуальной защиты и средств массовой защиты;

-ежеквартальная проверка единой системы оповещения населения о ЧС;

-контроль за выполнением требований и обновлением материальной базы по всем вышеперечисленным пунктам.

Задачи в области гражданской обороны

Основными задачами в области гражданской обороны являются:

-обучение населения в области гражданской обороны;

-оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

-предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;

-проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;

-проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер;

-борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий;

-обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению;

-санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;

-восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;

-срочное захоронение трупов в военное время;

-разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;

-обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

-организуют проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения;

-осуществляют меры по поддержанию сил и средств гражданской обороны в состоянии постоянной готовности;

-организуют подготовку и обучение населения в области гражданской обороны;

-создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию технические системы управления гражданской обороны, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;

-планируют мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения;

-планируют мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;

-создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

Формирование структуры ГО

-назначение начальника ГО;

-назначение ответственного по радиохимической защите;

-назначение ответственного по биологической защите;

-назначение ответственного за формирование аварийно-спасательных бригад.

Основные автохозяйства

На территории Незаймановского сельского поселения осуществляют производственную деятельность следующие объекты, осуществляющие хранение или транспортировку взрыво-, пожароопасных веществ – нефтепродуктов.

Перечень ПВОО Незаймановского сельского поселения

Таблица 10.1

| Наименование объекта | Место нахождения ПОО | Опасное вещество |
| --- | --- | --- |
| АЗС | х. Незаймановский | нефтепродукты |

# Опасные вещества на АЗС Незаймановского сельского поселения хранятся в подземных резервуарах. Таким образом, наиболее опасной аварией является авария с участием автоцистерны. Максимальный объем автоцистерны для АЗС 16 м3.

# Определение поражающего воздействия теплового излучения горения на АЗС проводилось по методу, приведенного в приложении В ГОСТ Р 12.3.047-2012.

# Результаты расчетов зон действия поражающих факторов при возможных авариях на АЗС приведены в таблице 10.2.

# Радиусы зон действия поражающих факторов при авариях на ПВОО, м

Таблица 10.2

| Наименование объекта | Место нахождения ПОО | Пожар пролива (максимальная зона), м | Взрыв (максимальная зона), м |
| --- | --- | --- | --- |
| АЗС | х.Незаймановский | 22,50 | 148,72 |

Таблица 10.3

Технические характеристики дорог

| Наименование дороги | Протяженность, км | Техническая категория | Привязка |  | Протяженность, км | Мосты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало, км+ | конец, км+ |  | кол-во | п.м |
| ст-ца Новокорсунская - х.Незаймановский | 20,657 | IV | 0+033 | 20+690 | 20,657 | 1 | 24,52 |

Причиной возникновения ЧС на проектируемом объекте могут стать аварии на транспортных коммуникациях, по которым возможна транспортировка взрывопожароопасных веществ (СУГ (пропана) и бензина в автомобильных цистернах).

Наиболее опасной аварией на автотранспорте является разлив бензина при разгерметизации автоцистерны, наиболее вероятной – пролив бензина при повреждении бензобака емкостью 50 литров, сопровождающийся взрывом и пожаром.

# Вероятность возникновения и развития рассматриваемых аварий, связанных с возгоранием и взрывами ВВ, в соответствии с расчетными формулами ГОСТ Р 12.3.047-2012 может составить 3,4х10-6. Вероятность аварий увеличивается в период стихийных бедствий (гололед, снежные заносы, наводнения, ливневые дожди).

# Расчет зон при возможных авариях на автотранспорте проводился в соответствии с  ГОСТ Р 12.3.047-2012. Результаты расчета зон действия поражающих факторов при наиболее опасном и наиболее вероятном сценариях аварий на автомобильном транспорте приведены в таблице 10.4.

# Результаты расчета зон действия поражающих факторов при наиболее опасном и наиболее вероятном сценариях аварий на автомобильном транспорте

Таблица 10.4

| Наименование объекта | Пожар пролива (максимальная зона), м | Взрыв (максимальная зона), м |
| --- | --- | --- |
| Автоцистерна | 12,64 | 148,72 |
| Легковой автомобиль (50 л) | 0,94 | 22,16 |

Вывод:

Пути сообщения и транспортная обеспеченность МО позволяют проводить АСДНР и обеспечить эвакуацию населения из зон возможного заражения.

Аварийные ситуации могут возникнуть на автомобильных дорогах, по которым осуществляется перевозка различных АХОВ, взрыво - и пожароопасных веществ.

В случае аварии или катастрофы на автомобильной дороге при разливе АХОВ и других веществ, часть района может оказаться в зоне с поражающими концентрациями.

Трубопроводный транспорт

Размер зон действия поражающих факторов при авариях на линейной части трубопроводов будет обусловлен:

- скоростью выброса опасного вещества из отверстия (что в свою очередь зависит от размера отверстия и давления на месте разгерметизации в трубопроводе и возможными условиями вскипания жидкости в трубопроводе);

- размерами площади пролива (объемами выброса, рельефом местности);

- характером наведенного течения на месте выброса;

- условиями вскипания и испарения опасного вещества;

- возможностью воспламенения опасного вещества.

При этом основным поражающим фактором будет воздействие пламени и теплового излучения. Загрязнение почвы и водных систем, а также загрязнение атмосферы менее опасно по сравнению с воздействием пламени.

По землям Незаймановского сельского проектируется магистральный газопровод «Южный поток» d 1020 мм.

На газопроводе можно выделить следующие типовые сценарии развития аварийной ситуации:

- сценарий 1 – Нарушение целостности подземного участка газопровода  истечение газа  факельное горение  тепловое излучение.

- сценарий 2 – Нарушение целостности подземного участка газопровода  истечение газа  рассеивание утечки.

В 20% случаев происходит выброс при разрушении на полное сечение (гильотинный разрыв) (для 15 мин истечения потока через отверстие, эквивалентное диаметру трубы, или для 1 часа, если отсутствует система перекрытия для аварийного участка). В 80% случаев – 1 час выброса через отверстие 1˝ (25,4 мм).

Поражающими (опасными) факторами аварийного разрушения газопровода являются тепловой поток и барическое воздействие.

Для газопровода диаметром 1020 мм опасное расстояние равно 110 м при разрыве на полный диаметр.

Районы неблагоприятные в эпидемиологическом, эпизоотическом и сейсмическом отношении

Эпидемиологическая обстановка в МО в целом благоприятная.

Краткая оценка возможной обстановки на территории района при возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий

А) При авариях на всех видах транспорта

-автомобильных дорогах общего пользования регионального значения;

-автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

В случае аварии или катастрофы на железнодорожных путях или автомобильной дороге при разливе АХОВ и других веществ часть района может оказаться в зоне с поражающими концентрациями. Участок заражения будет зависеть от направления и скорости приземного ветра, скорости и глубины распространения зараженного воздуха, от количества (объёма) АХОВ или других веществ, температуры грунта и воздуха.

Б) Зоны возможного подтопления

В населенных пунктах Незаймановского сельского поселения  к подтопляемым площадям отнесены территории поймы реки Незайманка и балки Сухенькая,  передовые части надпойменных террас.

Зона подтопления территории х. Незаймановский, х. Стринский, х. Можарийский Незаймановского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края при половодьях и паводках р. Незайманка 1% обеспеченности.

В соответствии со ст. 67.1 п. 6 Водного кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территорий и снижению их инженерных и санитарных свойств. Такой территорией является пойма реки Незайманка и балки Сухенькая, каналов, прудов. Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется в пойменной части реки от 0.00 до 2.00 м.

В) Зоны возможного затопления

На территории  Незаймановского сельского поселения  распространено флювиальное затопление, то есть затопление водами постоянных и временных водотоков.

Зона затопления территории х. Незаймановский, х. Стринский, х. Можарийский Незаймановского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края при половодьях и паводках р. Незайманка 1% обеспеченности.

В соответствии со ст. 67.1 п. 6 Водного кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами

Река Незайманка и другие, как и все степные реки и крупные балки, перегорожены многочисленными плотинами и превращены в каскад прудов. В результате сток воды затруднен, поймы рек затоплены и покрыты болотной растительностью, в период половодья наблюдается подтопление территорий. Распашка до уреза воды привела к усилению процессов заиления прудов и уменьшению пропускной способности.

К затопляемым поверхностными водами, отнесены территории низких и высоких пойм и тальвеги оврагов.

Г) При возникновении других обстоятельств

Радиационные загрязнения на территории района могут возникнуть в результате аварийных ситуаций при транспортировке радиоактивных веществ автомобильным и железнодорожным транспортом, а также в результате падения аварийного космического или воздушного аппарата с ядерной энергетической установкой или радиоактивными веществами на борту.

Террористические акты. Учитывая общее по стране обострение обстановки по умышленному созданию чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах, на объектах повышенной экологической опасности и жизнеобеспечения, возрастает опасность совершения актов терроризма на химически-, взрыво-, пожароопасных объектах, системах жизнеобеспечения и объектах социально-бытового назначения.

Зоны падения ПРТО.

Предстоящие мероприятия звена РСЧС района по предупреждению или снижению последствий крупных производственных аварий, катастроф или стихийных бедствий, по защите населения и материальных ценностей, а также проведения АСДНР при их возникновении

В целях предупреждения или снижения последствий крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий территориальным звеном РСЧС Тимашевского района предусматривается:

- развитие единой дежурно-диспетчерской службы района и совершенствование функционирования объединённой системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях;

- совершенствование системы оповещения и связи в чрезвычайных ситуациях (оснащение пунктов управления, узлов связи современными средствами управления и связи, создание сети пейджинговой и сотовой связи, создание локальных систем оповещения на всех потенциально опасных предприятиях и учреждениях);

- создание и поддержание убежищ в состоянии, обеспечивающем приведение их в готовность к приёму укрываемых в установленные сроки;

подготовка к герметизации систем водоснабжения, наземных зданий и сооружений для укрытия населения, продовольствия;

- организация постоянного экологического мониторинга;

- проведение подготовительных мероприятий по эвакуации (отселению) населения из зон чрезвычайных ситуаций;

- поддержание в готовности аварийно-спасательной команды повышенной готовности при КЧС района, специализированных спасательных команд и гражданских организаций гражданской обороны района и объектов экономики района;

- поддержание на установленном уровне резервов финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение жизненно важных объектов района (при авариях на системах электроснабжения) электроэнергией от передвижных или стационарных электростанций;

- подготовка населения к действиям в различных экстремальных ситуациях и при стихийных бедствиях;

- создание запасов дегазирующих материалов на предприятиях и в учреждениях;

- подготовка потенциально опасных предприятий к безаварийной остановке в случае внезапного отключения электроэнергии или возникновения чрезвычайной ситуации как на территории предприятия, так и за его пределами;

- подготовка медицинских учреждений к работе в условиях возникновения аварийных ситуаций на объектах электро- и водоснабжения;

- подготовка к обеспечению населения района водой при авариях на системах водоснабжения;

- подготовка к борьбе с паводками и наводнениями, лесными пожарами на закреплённых территориях, со снежными заносами;

- наращивание усилий и совершенствование работы по предупреждению террористических актов на территории МО.

Создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

В целях повышения оперативности в проведении неотложных мероприятий по предупреждению и ликвидации крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий созданы резервы финансовых и материальных ресурсов на районном, поселенческом и объектовом уровнях.

Резервы финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций формируется из средств районного бюджета, бюджетов МО, средств предприятий, организаций и учреждений, предусмотренных исключительно на эти цели, а также средств страхового фонда района, предприятий, создаваемых для оказания материальной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Объем финансовых ресурсов района и МО определен исходя из принципа необходимой достаточности и возможностей на данном этапе.

Источниками событий чрезвычайного характера являются:

-опасные природные явления;

-природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности;

-крупные техногенные аварии и катастрофы.

Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу МО, включают в себя:

-опасные гидрометеорологические (метеорологические, гидрологические, агрометеорологические) явления (сильные ветры, смерчи, тайфуны, очень сильные осадки, сильные метели и пыльные бури, град, интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками),

-опасные процессы биогенного характера (пожары в природных системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями, в том числе связанные с переносом возбудителей мигрирующими животными),

-угрозы экономическому потенциалу и экономической безопасности, связанные с катастрофическим размножением и миграциями животных.

Природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и представляющие собой потенциальный источник угроз жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя риски разрушения природной среды в результате:

-продолжения деятельности существующих объектов промышленного и иного назначения,

-реализации проектов нового промышленного освоения, в том числе в регионах с особо чувствительными к антропогенному воздействию экосистемами,

-технических аварий и иных причин, выходящих за рамки регламента технической деятельности хозяйственных и иных объектов, чья деятельность в штатном режиме не несет экологических и иных угроз

Природные риски, связанные с накопленным экологическим ущербом, представляющие собой потенциальный источник угроз жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя риски негативного воздействия на здоровье и жизнедеятельность человека и хозяйственный потенциал не рекультивированных, но подлежащих рекультивация территорий и акваторий, риски негативного воздействия законсервированных объектов с потенциально опасными свойствами, риски продолжающейся деградации природных экосистем, вызванной антропогенной деятельностью.

Обеспечение пожарной безопасности.

В целях профилактики пожароопасных ситуаций предусмотрены следующие противопожарные мероприятия:

1. создание системы противопожарных барьеров, минерализированных полос, разрывов, канав и уход за ними;

2. строительство и ремонт дорог противопожарного назначения;

3. устройство пожарных водоемов;

4. устройство подъездов к водоисточникам для пожарных машин;

5. мероприятия по повышению пожароустойчивости лесов (регулирование их состава, очистка от захламленности и т.п.);

6. устройство противопожарных щитов, обустройство мест отдыха;

7. устройство пожаронаблюдательных пунктов, вышек, мачт;

8. изготовление и установка средств наглядной агитации и предупредительных знаков;

9. проведение контролируемых профилактических противопожарных выжиганий при наличии соответствующего разрешения лесхоза Федерального агентства лесного хозяйства или осуществляющей ведение лесного хозяйства организации органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

10. подготовка руководителей, ответственных за тушение пожаров, создание бригад рабочих, обученных способам тушения лесных пожаров, участие в проводимых в соответствующем субъекте РФ тактико-специальных учений, тренировок по тушению лесных пожаров;

11. участие в разработке оперативных планов по тушению лесных пожаров в лесном фонде на территории соответствующего субъекта РФ;

12. создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный период;

13. наем временных пожарных сторожей, работников по охране техники и оборудования;

14. патрулирование пожароопасных участков лесного фонда;

15. организация связи (телефонная проводная, радиосвязь);

16. обустройство временных посадочных площадок для воздушных судов и пунктов их заправки топливом;

17. обустройство помещений для временного размещения специалистов и экипажей воздушных судов, привлекаемых для тушения лесных пожаров;

18. создание противопожарных разрывов между населенными пунктами, пожароопасными объектами и лесными насаждениями, а именно расстояние от границ застройки сельских поселений с одно- двухэтажной застройкой до лесных массивов равно 15 метрам (согласно с п.15 ст.69 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.).

Для обеспечения нужд наружного пожаротушения проектом предлагается устройство противопожарных водоемов открытого типа с последующим их оформлением, как рекреационной зоны с благоустройством и малыми архитектурными формами. Радиус обслуживания таких водоемов 100-200 м в зависимости от степени оснащенности действующих пожарных служб данного населенного пункта.

11. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования или исключаются из их границ

Данный раздел материалов по обоснованию Генерального плана в текстовой форме обусловлен реализаций положений законодательства о градостроительной деятельности (Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодека и др.), в части установления или изменения границ населенных пунктов, входящих в состав МО. Согласно части 5 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации установление или изменение границ населенных пунктов, входящих в состав МО, осуществляется в границах таких МО.

Данный раздел содержит перечень земельных участков (далее так же –ЗУ), которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования (пункт 7 части 7 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний (часть 18 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Порядок установления или изменения границ населенных пунктов установлен в статье 84 Земельного кодекса.

Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 2004 года №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Данная статья имеет правовые последствия, в части обязательного соблюдения требований, при выполнении процедуры включения земельных участков в границы населенных пунктов либо исключения земельных участков из границ населенных пунктов, установленных ниже приведенными документами для следующих категорий земель:

для земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения:

Приказ Минсельхоза РФ от 17.05.2010 №168 «Об описании содержания ходатайства о переводе находящихся в собственности Российской Федерации земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию и составе прилагаемых к нему документов»;

для земель лесного фонда:

Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 №48 (ред. от 29.12.2008) «О составе и порядке подготовки документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий»;

для земель водного фонда:

Приказ Минприроды РФ от 10.11.2011 №882 «Об утверждении содержания ходатайства о переводе земель водного фонда в земли другой категории и составе прилагаемых к нему документов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.02.2012 N 23194).

Таблица 11.1.

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов

| № п/п | Кадастровый номер ЗУ | площадь, га | существующая категория | цели планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23:31:0601004:275 | 0, 5584 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населённых пунктов |
| 2 | 23:31:0601003:109 | 4 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населённых пунктов, для размещения кладбищ |
| 3 | 23:31:0601003:119 | 3,63 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населённых пунктов, для размещения кладбищ |
| 4 | 23:31:0601004:282 | 0,0435 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населённых пунктов |
| 5 | 23:31:0601005:1829 | 0,58 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населённых пунктов, для размещения кладбищ |
| 6 | Часть земельного участка 23:31:0601003:35 | 0,19 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населённых пунктов |
| 7 | Часть земельного участка 23:31:0601001:387 | 0, 2254 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населённых пунктов |
| 8 | Часть земельного участка 23:31:0601004:278 | 4, 610 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населённых пунктов |
| 9 | Части земельных участков 23:31:0601001:47 23:31:0601001:17 23:31:0601001:24 23:31:0601001:46 23:31:0601001:37 23:31:0601001:43 23:31:0601001:44 23:31:0601001:277 | 2, 8 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населённых пунктов |
| 10 | Часть земельного участка 23:31:0601001:309 | 1,5 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населённых пунктов |
| 11 | Часть земельного участка 23:31:0601001:338 | 2,661 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населённых пунктов |

Таблица 11.2.

Перечень земельных участков, которые исключаются из границы населенных пунктов

| № п/п | Кадастровый номер ЗУ | площадь, га | цели планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23:31:0601005:7 | 2, 7738 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 2 | 23:31:0601001:389 | 32, 660 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 3 | 23:31:0601001:77 | 4, 3797 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 4 | 23:31:0601003:79 | 7, 200 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 5 | 23:31:0601003:135 | 1, 3805 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 8 | 23:31:0601004:278 | 4, 610 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 9 | Часть земельного участка 23:31:0601004:255 | 0. 2340 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 10 | Часть земельного участка 23:31:0601005:1293 | 3, 6427 | Земли сельскохозяйственного назначения |

12. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Объекты культурного наследия

Территории объектов культурного наследия в соответствии с земельным кодексом РФ относятся к категории особо охраняемых территорий и объектов. Границы территорий недвижимых памятников вступают в силу с момента включения их в список недвижимых памятников истории и культуры, утверждаемый в установленном порядке. В пределах территории памятника на основании действующего законодательства, в зависимости от вида и значимости охраняемого объекта, государственными органами охраны памятников устанавливается режим содержания и использования, обеспечивающий возможность их изучения, сохранения и реставрации.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством.

Ниже приведен перечень объектов культурного наследия и памятников истории и культуры регионального и федерального значения, расположенных на территории сельского поселения.

Таблица 12.1

Перечень объектов культурного наследия на территории сельского поселения

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Категория охраны | Вид памятника | Обозначение на генеральном плане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братская могила 7 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками и Героя Советского Союза В.Ф.Мируна (1922-1973), 1943г. | х. Незаймановский, сквер у здания правления ООО "Красная звезда" | регионального значения(установлена временная охранная зона 60 м) | Памятник истории | памятник |
| 2 | Памятник В.И. Ленину | х. Незаймановский, сквер, у здания правления ООО "Красная Звезда" | регионального значения(установлена временная охранная зона 40 м) | Памятник монументального искусства | памятник |
| 3 | Памятник погибшим воинам в Гражданской войне | х. Стринский, ул. Красная, д. 89Г | - | Памятник монументального искусства | памятник |
| 4 | Курганная группа (7 насыпей) | х. Стринский, 0,5 км к западу от западной окраины хутора | 125 (временная оз) | Памятник археологии | достопримечательное место |
|  |  |  | 75 (временная оз) |  |  |
|  |  |  | 50 (временная оз) |  |  |
|  |  |  | 75 (временная оз) |  |  |
|  |  |  | 50 (временная оз) |  |  |
|  |  |  | 75 (временная оз) |  |  |
|  |  |  | 75 (временная оз) |  |  |
| 5 | Курганная группа (3 насыпи) | х. Незаймановский, 0,8 км к северо-востоку от северной окраины хутора | установлена временная охранная зона 75 м | Памятник археологии | достопримечательное место |
| 6 | Курганная группа (3 насыпи) | х. Стринский, 1,5 км к северо-западу от восточной окраины хутора | 150 (временная оз) | Памятник археологии | достопримечательное место |
|  |  |  | 125(временная оз) |  |  |
|  |  |  | 75(временная оз) |  |  |
| 7 | Курган | х. Незаймановский, 4,6 км к юго-востоку от южной окраины хутора, 0,7 км к северу от реки Сухенькая | установлена временная охранная зона 75 м | Памятник археологии | достопримечательное место |
| 8 | Курганная группа (2 насыпи) | х. Стринский, 1,0 км к северо-западу от северной окраины хутора | установлена временная охранная зона 50 м | Памятник археологии | достопримечательное место |
| 9 | Курганная группа (5 насыпей) | х. Стринский,2,2 км к юго-западу от восточной окраины хутора | установлена временная охранная зона 75 м | Памятник археологии | достопримечательное место |
| 10 | Курган | х. Незаймановский, 3,6 км к юго-востоку от южной окраины хутора | установлена временная охранная зона 75 м | Памятник археологии | достопримечательное место |
| 11 | Курганная группа (2 насыпи) | х. Незаймановский, 5,5 км к юго-западу от южной окраины хутора, 0,7 км к северу от реки Сухенькая | установлена временная охранная зона 50 м | Памятник археологии | достопримечательное место |
| 12 | Курган | х. Незаймановский, северная окраина хутора, левый берег реки Незайманка | установлена временная охранная зона 50 м | Памятник археологии | достопримечательное место |
| 13 | Курган «Сухенький» | х. Пролетарский 5 км к ЗЮЗ от ЮЗ окраины хутора, 0,7 км к Ю от р.Сухенькой | установлена временная охранная зона 75 м | Памятник археологии | достопримечательное место |
| 14 | Курганная группа «Незаймановская 1» (8 насыпей) | х. Незайманогвский, 4,6 км к юго-востоку от южной окраины хутора, 0,7 км к северу от реки Сухенькая | установлена временная охранная зона 50 м | Памятник археологии | достопримечательное место |

Зоны охраны

В соответствии с РНГП Краснодарского края в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Зоны охраны устанавливаются вокруг недвижимых памятников истории и культуры, которыми могут быть: архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы - исторические центры населенных пунктов, кварталы, площади, улицы, системы или элементы планировки и застройки; отдельно стоящие здания и сооружения, произведения садово-паркового и ландшафтного искусства, памятные места, связанные с историческими событиями, памятники археологии, произведения монументального искусства.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти Краснодарского края по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения - по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия Краснодарского края.

Проекты зон охраны с границами охранных зон должны быть разработаны на каждый объект культурного наследия. Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений.

На территории зон охраны памятника устанавливается режим содержания и использования с определенными ограничениями нового строительства и функционального использования с целью создания условий, способствующих сохранению памятника, как градоформирующего фактора при реконструкции исторических населенных пунктов, включения его в новую градостроительную среду.

Требования к составу, содержанию и порядку разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) установлены в Постановлении Правительства РФ от 12 сентября 2015 г. N 972 "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации".

Порядок утверждения проектов зон охраны установлен в пунктах 15-17 данного постановления.

В пункте 17 установлена обязанность направления органом государственной власти, утвердившим границы зон охраны объекта культурного наследия, копии решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия в соответствующий орган местного самоуправления муниципального района, на территории которого расположены зоны, предусмотренные указанным проектом.

Пунктом 18 установлено обязательное размещение в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности информации об утвержденных границах зон охраны объекта культурного наследия, режимах использования земель и градостроительных регламентах в границах данных зон.

Тем же пунктом предусмотрен обязательный учет и отображение утвержденных границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории.

На момент подготовки Генерального плана в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) отсутствует информация об утвержденных границах зон охраны объектов культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон, расположенных на территории МО (по требованию пункта 17 Постановления Правительства РФ от 12 сентября 2015 г. N 972).

По имеющимся сведениям, в администрацию муниципального образования Тимашевский район не поступали копии решений об установлении зон охраны объекта культурного наследия на объекты, расположенные на территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского района.

В связи с тем, что в администрации муниципального образования отсутствуют копии решений об установлении зон охраны объекта культурного наследия на объекты, расположенные на территории МО, на карте объектов культурного наследия (Часть 2) отображены временные охранные зоны объектов культурного наследия. После утверждения в установленном порядке данных границ, в настоящий Генеральный план должны быть внесены изменения.

# 13. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА И БАЛАНС СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

# Существующий баланс Незаймановского сельского поселения

# Таблица 13.1

| Вид территории |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее состояние |  |
|  | Кол-во, га | % к итогу |
| 2 | 3 | 4 |
| Общая площадь земель Незаймановского сельского поселения установленных границах, всего | 12954,76 | 100,00 |
| Земли населенных пунктов всего, в т.ч.: | 1609,26 | 12,42 |
| х. Незаймановский | 1176,44 |  |
| х. Стринский | 368,89 |  |
| х. Можарийский | 63,93 |  |
| Земли сельскохозяйственного назначения, из них: | 11196 | 86,42 |
| Зона сельскохозяйственных угодий | 11102,62 |  |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 93,38 |  |
| Земли водного фонда | 149,50 | 1,15 |
| Итого | 12954,76 | 99,99 |

Существующий баланс х. Незаймановского

# Таблица 13.2

| № п/п | Вид территории |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 1176,44 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 223,78 | 19,02 |
|  | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 174,5 |  |
|  | Зона застройки многоквартирными жилыми домами | 5,19 |  |
|  | Резервные территории жилой застройки | 44,09 |  |
| 2. | Общественно-деловая зона: | 9,47 | 0,8 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | 5,99 |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 3,48 |  |
| 3. | Зона инженерной инфраструктуры | 3,56 | 0,3 1,22 |
| 4. | Зона транспортной инфраструктуры | 13,68 |  |
| 5. | Зона озелененных территорий общего пользования | 237,13 | 20,15 |
| 6. | Зона земель сельскохозяйственного использования | 552,42 | 46,95 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | 497,06 | 0,35 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 55,36 |  |
| 7. | Зона кладбищ | 4,89 |  |
| 8. | Прочие | 131,51 | 11,17 |
|  | Водная поверхность | 131,51 |  |
| 9. | Итого | 1176,44 | 99,96 |

# Существующий баланс х. Можарийского

# Таблица 13.3

| № п/п | Вид территории |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 63,93 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 6,25 | 9,77 |
|  | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 6,25 |  |
|  | Резервные территории жилой застройки | 0,00 |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Зона транспортной инфраструктуры | 0,00 |  |
| 4. | Зона инженерной инфраструктуры | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 5. | Зона озелененных территорий общего пользования | 20,47 | 32,4 33,64 |
| 6. | Зона земель сельскохозяйственного использования | 21,51 |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | 20,45 | 0,00 24,55 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 1,06 |  |
| 7. | Зона кладбищ | 0,00 |  |
| 8. | Прочие | 15,70 |  |
|  | Водная поверхность | 15,70 |  |
| 9. | Итого | 63,93 | 97,9 |

# Существующий баланс х. Стринский

# Таблица 13.4

| № п/п | Вид территории |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 368,89 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 116,85 | 31,68 |
|  | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 116,85 |  |
|  | Резервные территории жилой застройки | 0,00 |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 1,94 | 0,52 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | 1,76 |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 0,18 |  |
| 4. | Зона инженерной инфраструктуры | 0,51 | 0,14 3,16 |
| 4. | Зона транспортной инфраструктуры | 11,67 |  |
| 5. | Зона земель сельскохозяйственного использования | 127,86 | 34,66 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | 90,91 |  |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 36,95 |  |
| 6. | Зона озелененных территорий общего пользования | 75,10 | 20,36 0,32 |
| 7. | Зона кладбищ | 1,20 |  |
| 9. | Прочие | 33,76 | 9,15 |
|  | Водная поверхность | 33,76 |  |
| 10. | Итого | 368,89 | 99,99 |

Основные Технико-Экономические Показатели Генерального Плана Поселения, Городского Округа

# Таблица 13.5

| № п/п | Наименование Показателей | Единица измерения | Совре- менное состояние 2022 г | Расчетный срок 2042 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель Незаймановского сельского поселения в установленных границах, в т.ч.: | га | 12954,76 | 12954,76 |
| 1.2. | Земли населенных пунктов всего, в т.ч.: | га | 1609,26 | 1609,26 |
|  | - хутор Незаймановский | га | 1176,44 | 1176,44 |
|  | - хутор Можарийский | га | 63,93 | 63,93 |
|  | - хутор Стринский | га | 368,89 | 370,67 |
| 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения, из них: | га | 11196 | 11196 |
|  | - Зона сельскохозяйственных угодий | га | 11102,62 | 11102,62 |
|  | - Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 93,38 | 93,38 |
| 1.4 | Земли водного фонда | га | 149,50 | 149,50 |
| 1.2.1 | хутор Незаймановский |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 1176,44 | 1176,44 |
| 1.2.1.2 | Жилая зона, в том числе: | га | 223,78 | 223,78 |
|  | - Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 174,5 | 174,5 |
|  | - Зона застройки многоквартирными жилыми домами | га | 5,19 | 5,78 |
|  | - Резервные территории жилой застройки | га | 44,09 | 44,09 |
| 1.2.1.3 | Общественно-деловая зона | га | 9,47 | 9,47 |
|  | - Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 5,99 | 5,99 |
|  | - Зона специализированной общественной застройки | га | 3,48 | 3,48 |
| 1.2.1.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 3,56 | 3,56 |
| 1.2.1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 13,68 | 13,68 |
| 1.2.1.6 | Зона озелененных территорий общего пользования | га | 237,13 | 237,13 |
| 1.2.1.7 | Зона земель сельскохозяйственного использования | га | 552,42 | 552,42 |
|  | - Зона сельскохозяйственных угодий | га | 497,06 | 497,06 |
|  | - Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 55,36 | 55,36 |
| 1.2.1.8 | Зона кладбищ | га | 4,89 | 4,89 |
| 1.2.1.9 | Прочие | га | 131,51 | 253,51 |
| 1.2.2 | хутор Можарийский |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 63,93 | 66,98 |
| 1.2.2.2 | Жилая зона, в том числе: | га | 6,25 | 7,71 |
|  | - Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 6,25 | 6,38 |
|  | - Резервные территории жилой застройки | га | - | 1,33 |
| 1.2.2.3 | Общественно-деловая зона | га | - | 0,09 |
| 1.2.1.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | 11,08 |
| 1.2.2.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | 5,43 |
| 1.2.2.6 | Зона озелененных территорий общего пользования | га | 20,47 | 20,47 |
| 1.2.2.7 | Зона земель сельскохозяйственного использования | га | 21,51 | 21,51 |
|  | - Зона сельскохозяйственных угодий | га | 20,45 | 20,45 |
|  | - Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 1,06 | 1,06 |
| 1.2.1.8 | Прочие | га | 15,70 | 23,26 |
| 1.2.3 | хутор Стринский |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 368,89 | 370,67 |
| 1.2.3.2 | Жилая зона, в том числе: | га | 116,85 | 129,51 |
|  | - Зона застройки многоквартирными жилыми домами | га | 116,85 | 129,51 |
|  | - Резервные территории жилой застройки | га | 0,00 | 15,88 |
| 1.2.3.3 | Общественно-деловая зона | га | 1,94 | 1,94 |
|  | - Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 1,76 | 1,76 |
|  | - Зона специализированной общественной застройки | га | 0,18 | 0,18 |
| 1.2.3.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,51 | 26,11 |
| 1.2.3.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 11,67 | 46,94 |
| 1.2.3.6 | Зона озелененных территорий общего пользования | га | 75,10 | 75,10 |
| 1.2.3.7 | Зона кладбищ | га | 1,20 | 1,20 |
| 1.2.3.8 | Зона земель сельскохозяйственного использования | га | 127,86 | 127,86 |
|  | - Зона сельскохозяйственных угодий | га | 90,91 | 90,91 |
|  | -Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 36,95 | 36,95 |
| 1.2.3.9 | Прочие | га | 33,76 | 68,79 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, всего | чел. | 2533 | 3065 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | хутор Незаймановский | чел. | 1809 | 2250 |
|  | хутор Можарийский | чел. | 34 | 45 |
|  | хутор Стринский | чел. | 598 | 770 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - население моложе трудоспособного возраста | чел. | 552 | 594 |
|  |  | % | 20,0 | 19,4 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: | чел. | 1572 | 1780 |
|  |  | % | 56,8 | 58,1 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел. | 643 | 691 |
|  |  | % | 23,2 | 22,5 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 55,0 | 69,4 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 4,8 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство | тыс. м2 | - | 19,2 |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 19,9 | 22,6 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 110 | 142 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | место | 560 | 592 |
| 4.3 | Поликлиники | пос.в смену | 50 | 50 |
| 4.4 | ФАПы | учрежд. | 2 | 2 |
| 4.5 | Аптеки | учрежд. | - | 3 |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли | м2 т.пл. | 295 | 930 |
| 4.7 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 120 | 150 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб. место | 1 | 22 |
| 4.9 | Клубы | место | 300 | 300 |
| 4.10 | Библиотеки | учрежд. | 2 | 2 |
| 4.11 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | - | 240 |
| 4.12 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 7040 | 7040 |
| 4.13 | Прачечные | кг белья в смену | - | 135 |
| 4.14 | Химчистки | кг белья в смену | - | 5 |
| 4.15 | Бани | мест | - | 20 |
| 4.16 | Отделения связи | объект | 2 | 3 |
| 4.17 | Отделения банка | операц. место | - | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км | 114,3 | 119,7 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение и канализация |  |  |  |
|  | хутор Незаймановский |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 395,43 | 643,76 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 324,43 | 528,76 |
|  | на производственные нужды | -«- | 71,00 | 115.00 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. | 130-230 | 200-250 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. | 130-230 | 200-250 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | км |  | 21,50 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 384,18 | 632,51 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 313,18 | 517,51 |
|  | производственные | -«- | 71,00 | 115.00 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км |  | 25,60 |
|  | хутор Можарийский |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 7,84 | 9,72 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 6,44 | 7,92 |
|  | на производственные нужды | -«- | 1,40 | 1,80 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. | 130 | 200 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. | 130 | 200 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | км |  | 1,5 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 7,84 | 9,72 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 6,44 | 7,92 |
|  | производственные | -«- | 1,40 | 1,80 |
|  | хутор Стринский |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 123,82 | 211,85 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 100,82 | 172,85 |
|  | на производственные нужды | -«- | 23,00 | 39,00 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. | 130 | 200 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. | 130 | 200 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | км |  | 1,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 123,82 | 211,85 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 100,82 | 172,85 |
|  | производственные | -«- | 23,00 | 39,00 |
|  | Незаймановское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 527,09 | 865,33 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 431,69 | 709,53 |
|  | на производственные нужды | -«- | 95,40 | 155,80 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. | 130-230 | 200-250 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. | 130-230 | 200-300 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | км |  | 33,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 515,84 | 854,08 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 420,44 | 698,28 |
|  | производственные | -«- | 95,40 | 155,80 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 39,10 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | хутор Незаймановский |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 14,8 | 19,7 |
| 6.3.2 | - на производственные нужды | -«- | 3,2 | 4,6 |
| 6.3.3 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11,6 | 15,1 |
| 6.3.4 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7345 | 8770 |
| 6.3.5 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5750 | 6720 |
|  | хутор Можарийский |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,2 | 0,3 |
| 6.3.2 | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,1 |
| 6.3.3 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,2 | 0,2 |
| 6.3.4 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5344 | 7096 |
| 6.3.5 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5256 | 5256 |
|  | хутор Стринский |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 3,5 | 5,7 |
| 6.3.2 | - на производственные нужды | -«- | 0,3 | 1,5 |
| 6.3.3 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3,2 | 4,2 |
| 6.3.4 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 4971 | 7414 |
| 6.3.5 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4523 | 5449 |
|  | Незаймановское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 18,6 | 25,8 |
| 6.3.2 | - на производственные нужды | -«- | 3,5 | 6,2 |
| 6.3.3 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 15,0 | 19,6 |
| 6.3.4 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6707 | 8405 |
| 6.3.5 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5429 | 6379 |
| 6.3.6 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 1,8 | 1,8 |
| 6.3.7 | Протяжённость сетей - всего, | км | 33,57 | 33,57 |
| 6.3.8 | - сети 35 кВ | км | 9,34 | 9,34 |
| 6.3.9 | - сети 10 кВ | км | 24,23 | 24,23 |
| 6.4 | Проводные средства связи |  |  |  |
|  | хутор Незаймановский |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 63 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1010 | 1104 |
| 6.4.4 | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 841 | 915 |
|  | хутор Можарийский |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 0 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 15 | 15 |
| 6.4.4 | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 15 | 15 |
|  | хутор Стринский |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 51 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 314 | 341 |
| 6.4.4 | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 255 | 276 |
|  | Незаймановское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 59 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1343 | 1463 |
| 6.4.4 | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1111 | 1206 |
| 6.5 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | хутор Незаймановский |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,00476 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,00476 |
| 6.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | - | 1,81 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч |  |  |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 1,81 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч |  |  |
| 6.5.3 | Протяженность сетей | км | - | 0,2 |
|  | хутор Можарийский |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | - |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | - |
| 6.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | - | - |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч |  |  |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | - |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - | - |
| 6.5.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
|  | хутор Стринский |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,00316 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,00316 |
| 6.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | - | 1,2 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч |  |  |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 1,2 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - | - |
| 6.5.3 | Протяженность сетей | км | - | 0,07 |
|  | Незаймановское сельское поселение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,00792 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,00792 |
| 6.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | - | 3,01 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч |  |  |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 3,01 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - |  |
| 6.5.3 | Протяженность сетей | км | - | 0,27 |
| 6.6 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 70 | 100 |
| 6.6.2 | Потребление газа по Незаймановскому СП всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 5308 |
|  | хутор Незаймановский | тыс. м3/год | - | 3882 |
|  | хутор Можарийский | тыс. м3/год | - | 83 |
|  | хутор Стринский | млн. м3/год | - | 1343 |
| 6.6.3 | Источники подачи газа |  | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП |
| 6.6.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 16,9 | 19,2 |

14. Состав графической части (Часть II)

1.Карта границ поселения, границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:10 000;

2. Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения, городского округа, М 1:10 000;

3. Карта территорий объектов культурного наследия, М 1:10 000;

4. Карта зон с особыми условиями использования территорий, М 1:10 000;

5. Карта территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:10 000;

6.Фрагменты карты границ х. Незаймановский, входящий в состав поселения, М 1:5 000;

7.Фрагменты карты границ х. Стринский, х. Можарийский , входящие в состав поселения, М 1:5 000.